DBX DriveRack PX

DriveRack PX数字音频处理器是dbx DriveRack家族的新成员，将近 30 年的系统处理经验集中在这一台扬声器控制器之上，能为用户提供顶级专业的扬声器处理技术，同时，也适合于追求最高的性价比，多功能和高保真度等等方面的要求。DriveRack PX 数字音频处理器可以针对市场上任何类型的扬声器系统进行处理，其中包括目前非常流行的有源扬声器。DriveRack PX数字音频处理器功能齐全，前面板可以进行控制、调教，带显示幕，方便、快捷、直观。尤其是对均衡、分频等功能的调教。DriveRack PX 数字音频处理器具有把立体声扬声器系统获得最大输出而必需做的一切功能，甚至包括支持立体声或单声道超低音扬声器。高级的反馈抑制（AFS）专利技术可以有效抑制令人烦恼的声反馈啸叫，让系统可以在更高的声压级上运行。次谐波合成器专利技术，扩展了频率下限的低频响应，具有一流的dbx压缩加上我们优美的 PeakStopPlus 限幅技术提供保护。使您的耳朵、你的听众和你的扬声器系统会永远感谢您。针对目前非常流行的有源扬声器，DriveRack PX 数字音频处理器还有特别的专用设置，可以改善有源扬声器的频响范围，所有这些针对性的改进，保证不会让简单的有源扬声器系统复杂化。DriveRack PX 的专用装置，自动EQ、AFS、JBL和其他流行的有源扬声器组成一个使用方便的快捷专用装置，可以从您的有源扬声器获得更大、更清晰和质量更好的声音。DriveRack PX数字音频处理器随机附赠dbx M2测试话筒，通过RTA话筒输入，可通过处理器内部发出粉红噪声对声场进行实时测试，校正听感缺失的自动EQ。 
 
拥有多个音响厂家生产的数码音箱的处理系统的部件结构，把周边设备组合在一起，运用数码技术处理，完成各个周边设备的功能运算，而且以模拟输入（输出）的方式串接在调音台和功放之间。输入的主通道上设有输入电平调节与指示、模/数转换、图示均衡器、压缩器；在输出的各个通道上设有电子分频器、移相器、数字电平调节、限制器、数/模转换、输出电平调节与指示功能。在主通道上装有先进的反馈抑制器（AFS）用来抑制声反馈，控制啸叫。 其次声波合成器（SUBHARMONIC）可以使音乐声低音更圆润、浑厚、丰满。另外，dbx DrivePack PX内配置了粉红噪声发生器，其产生的粉红噪声输出后，经音箱放大的粉红噪声通过测试麦拾入后利用导航系统键(WIZARD)准确而快速的系统设置，运用其中的自动均衡调节(AUTOEQ)，能很快的搞好室内的房间均衡补偿，以弥补声场缺陷；使室内的扩声音质得到比较满意的补偿。

主要特性 
· 12个立体声反馈抑制陷波的滤波器 
· 双28段图示均衡器 
· 一流的dbx压缩器 
· 120A次谐波合成器 
· 立体声多段参数均衡器 
· 立体声PeakStopPlus限幅器 
· 粉红噪声发生器 
· 28段RTA自动均衡器 
· 附赠dbx M2测量话筒和拉链袋 
· 前面板RTA话筒接口，带有幻像电源的XLR输入 
· 25个用户程序，25个工厂预置程序 
· 2个通道的XLR输入 
· 2个通道的XLR输出 
· 2个通道的超低音XLR输出 
· 24bit的A/D和D/A转换，动态范围＞110dB 
· dbx IV型转换系统 
· 全部图形LED显示

dbx DrivePack PX面板功能键和设备功能简介 
1.  PREV PG：向前找任意一个模块的各页面。 
2.  NEXT PG：向后找任意一个模块的各页面。 
3.  EQ：运行均衡模块；如果连续按它，会从运行输入部分的EQ到运行输出部分的EQ。包含立体声28段图示均衡和多段参数均衡器。 
4.  SUBHARMONIC：启动次谐波合成器模块。120A分谐波合成器，可加强低音效果。 
5.  SETUP：启动电子分频器模块。 
6.  AFS/WIZARD：运行反馈抑制器模块。 
7.  COMP/LIMITER：运行压限器模块。 
8.  PROGRAM：按下状态下是处于进入节目编程模式。 
9. PRESET/RECALL：用于调用工厂程序或用户程序项目菜单。 
10. STORE/UTILITY：用来存储各个节目程序的修改参数菜单。 
11. WIZARD：导航系统；它有三个主界面：主要包括系统设置（SYSTEM SETUP），自动均衡导航系统(AUTO EQ WIZARD），高级反馈抑制导航系统（AFS WIZARD）。 
12. INPUTS：输入电平指示表（指示范围：30~+20DBU，0.775V电压为标准的DB值）。 
13. OUTPUTS：输出电平指示表（指示范围：30~+20DBU）。 
14. SUB OUTS：低音输出电平指示表（指示范围：30~+20DBU）。 
15. DATA[SELECT]（PUSH）：编辑和选择程序参数的数据旋钮。 
16. RAT MIC：声场实时分析器测量话筒插孔；配合AUTO EQ（自动均衡）功能可以自动补偿房间的频响缺陷。 
17. RAT INPUT：声场实时分析器测量话筒接入键，按下表示接通。

技术规格

| 模拟输入 |  |
| --- | --- |
| 输入数量 | 2个立体声线路输入 1个RTA话筒输入 |
| 连接器 | 2个母的XLR线路输入 1个XLR RTA话筒输入 |
| 类 型 | 电子平衡，RF滤波 |
| 阻 抗 | ＞40K |
| 最大线路输入电平 | 20dBu |
| 输入共抑制比 | ＞+45dB |
| RTA话筒的幻像电源电压 | +15V |
| RTA话筒输入 | ＜-110dB，22Hz-22kHz 150 |
| 模拟输出 |  |
| 输出数量 | 2个立体声线路输出 2个超低音输出（单声道或立体声） |
| 连接器 | 2个公的XLR线路输出 2个公的XLR超低音输出 |
| 类 型 | 电子平衡，RF滤波 |
| 阻 抗 | 120 |
| 最大输出电平 | +20dBu |
| A/D变换特性 |  |
| 类 型 | dbx Type IV型转换系统 |
| 动态范围 | 110dB(A计权) 107dB（不计权） |
| IV型动态范围 | 瞬间信息123dB A计权，22kHz带宽 不计权，121dB 节目信息，115dB A计权，22kHz带宽 |
| 取样率 | 48kHz |
| D/A变换特性 |  |
| 动态范围 | 112dB（A计权） 110dB（不计权） |
| 系统特性 |  |
| 动态范围 | 110dB（A计权） ＞107dB（不计权） |
| 总谐波失真+噪声 | 0.002% |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz，+/-0.5dB |
| 通道间串音 | ＜-110dB，典型值-120dB |
| 输入/输出串音 | ＜-100dB |