DBX  DriveRack PA+

DriveRack PA 是风靡世界的扬声器管理系统，它曾给予数以万计的用户简单的操作形式，并使他们的系统音质得到脱胎换骨的改善。最新的 DriveRack PA+ 是 DriveRack PA 的新一代产品，继承了它的前辈所有强有力的处理能力，并青出于蓝，除了对原先 PA 的功能做了改良，更是为广大用户提供了一些激动人心的新功能： 
·◆更新了内置的扬声器与功放设定，新的设定包含了当前所有的 JBL 轻便式扬声器型号，最新的 Crown 功放以及许多其他工厂生产的扬声器和功放。 
· USB 连接口现在可以允许用户毫不费力地更新扬声器与功放设定。 
 
◆内置全时 RTA 频谱分析器，经验丰富的用户可利用它按照自己的方式轻松地调试他们的系统。 
· 最新的 Auto LevelTM 向导能够精细地调整每一个扬声器的电平，这一业内领先的特性被加入到 PA+ 中作为设置流程的一部分。 
· dbx 独有的 Auto EQTM 向导功能得到增强, 现在更为快速和易用。 
· 光鲜夺目的新外观在任何音频设备机柜中都更加引人注目——钛银的色彩设计和明亮的 LCD 显示屏给予 PA+ 富有生机的新形象。 
· 新型的电源开关哑音电路使电源循环更平稳安全。 
· 前面板的哑音按钮使系统故障判断更方便和快捷。 
 
◆尽管最新的 DriveRack PA+ 拥有许多新的特征及功能，它的前辈 DriveRack PA 中所有为用户所喜爱的关键性特性仍被保留，包括： 
· 功能齐全的分频器，28 段的图示均衡和 dbx 的压限器。 
· 高质量的 6 通道输出系统包含参数均衡及 Peak PlusTM 限幅器。 
· 易学易用的向导功能能使用户轻而易举地完成扩声系统的设置——许许多多的音频参数只需轻按几个按钮即能自动设置。 
· dbx专利的高级反馈抑制(AFS)系统帮助您消除反馈啸叫。 
· dbx 120A 分谐波合成器技术用来激励低频。

技术指标：

| 模拟输入 |  |
| --- | --- |
| 输入通道数 | (2) 线路输入. (1) RTA 话筒输入 |
| 接口 | (2) 母卡侬线路输入，卡侬 RTA 话筒输入 |
| 类型 | 电子平衡/射频过滤 |
| 阻抗 | >40k |
| 最大输入线路电平 | >+20dBu |
| 共模抑制比 | >45dB |
| RTA 话筒幻象电压 | +15VDC |
| RTA 话筒等效输入噪声 | <-117dBu, 22Hz-22kHz, 150 |
| 模拟输出 |  |
| 输出通道数 | (6) 线路输出 |
| 接口 | 公卡侬 |
| 类型 | 电子平衡/射频过滤 |
| 阻抗 | 120 ohms |
| 最大输出电平 | >+20dBu |
| 共模抑制比 | >45dB |
| 校准延时 | 每通道 10ms(总共 60ms) |
| A/D 性能 |  |
| 类型 | dbx Type IV 转换系统 |
| 动态范围 | 110dB A 计权, >107dB 不计权 |
| Type IV 动态范围 | 123dB 通过片段素材, A-计权, 22kHz BW |
|  | 121dB 通过片段素材, 不计权, 22kHz BW |
|  | 115dB 典型，通过节目素材, A-计权, 22kHz BW |
| 采样率 | 48kHz |
| D/A 性能 |  |
| 动态范围 | 112dB A-计权, 110dB 不计权 |
| 采样率 | 48kHz |
| 系统性能 |  |
| 动态范围 | 110dB A-weighted, >107dB weighted |
| 总谐波失真+噪声 | 0.004% 标准在 +4dBu, 1kHz, 0dB 输入增益 |
| 频率响应 | 20Hz-20kHz, +/-0.5dB |
| 内部通道串音 | <-110dB, -120dB 典型 |
| 输入到输出串音 | <-100dB |
| 电源 |  |
| 工作电压 | 100-120VAC 50/60 Hz-EU: 220-240 VAC 50/60 Hz |
| 功率 | 25 Watts |
| 实体特性 |  |
| 重量 | 5.5lbs.(2.5kg) 运输重量 7lbs.(3.18kg) |
| 尺寸 | 1.75"(4.4cm) 高 x 5.75"(14.6cm) 深 x 19"(48.26cm) 宽 |