DBX   DriveRack 260

一个基本音响系统的组成，是把话筒连接至调音台，调音台的输出经过一大堆周边器材然后送往功放，功放的输出连接至音箱。  
在一个音响系统里，周边器材配搭和连线是最为复杂的，而且器材种类繁多，包括用来令声音变得结实的压缩器，增强声音效果的激励器，修饰音质的均衡器，过滤或强化某些信号用的参数均衡器，消除啸叫声的反馈抑制器，保护喇叭单元的限幅器，调校喇叭时间差的延时器，补偿房间频响缺陷的均衡器,,那么多的器材，把工程商都弄得头晕眼花，何况一般的用户。经验稍逊的用户，见到多如天上繁星的显示灯，星罗棋布的控制键，千丝万缕的连接线，真的无从入手，望而生畏。 
 DriveRack 260 的设计工程师了解用户的需要，设计了新一代的周边设备，把上述所有的功能集于一身。从今以后，从调音台至功放之间只需一款设备，一款包罗所有基本周边功能的控制器。 
 不但如此，DriveRack 260 的设计亦照顾到工程商的方便性，内置了大部分JBL 音箱和 Crown 功放的技术参数。工程商只需跟循着 Setup Wizard (设置导航小精灵)的指引，顺序选择设备的型号和工作状态，其余的繁琐微调工作便由 DriveRack 260 自动完成。 
 接上 RTA-M 标准测试话筒和开启了 Auto-EQ 自动均衡功能，DriveRack 260 便能自动调校房间均衡，补偿部分因建声欠佳而引致的频响缺陷。 
 快速跟踪的反馈抑制器加上精确的输出限幅保护，是用户和工程商的恩物，确保系统工作稳定。

功 能：
◆两组输入，六组输出，组合灵活。 
◆ 两组输入的前端均包括 28 段的图示均衡或 9段的参数均衡。 
◆ 共有 2.7 秒的数字延时资源，可以加插在输入和输出通道。 
◆六组输出均设有 4 段的参数均衡和限幅器。 
◆AGC 自动增益控制，可以加插在输入或输出通道。确保音响系统的输出音量保持平稳，不受演讲者忽大忽小的语音而影响观众区的音量。 
◆ 内置粉红噪声发生器和实时频谱分析仪。 
◆在 A/D 过程中，信号过载而引致的失真非常严重，dbx 专利设计的 Type IVTM A/D 转换电路克服了这技术难关，从而扩展了动态范围。 
◆然后，还可以插入以下功能的其中两种，包括：陷波滤波器，压缩器，自动增益控制，分谐波合成器或 dbx 专利设计的 AFS 反馈抑制器。 
◆数字式分频器，滤波器特性可以选择 Bessel， Butterworth 和 Linkwity-Riley。 
◆dbx 专利设计的 AFS 反馈抑制器共有 2×12个快速跟踪陷波滤波器，只消除啸叫声，保留有用的节目声。陷波滤波器可选择部分是固定的，部分是浮动的。 
◆ 接上 RTA-M 标准测试话筒(于背板)和开启了Auto EQ 功能，DriveRackTM 260 便能自动调校房间均衡，补偿部分因建声欠佳而引起的频响缺陷

规格

| 模拟输入 |  |
| --- | --- |
| 输入数量 | (1组) RTA 话筒输入 (2组) 线路输入 |
| 类别 | 电子平衡/RF 滤波，XLR 母 |
| 阻抗 | >40KΩ |
| 最大输入电平 | +34dBu,输入跳线在 +30 位置 |
| 共模抑制比 | >45dB |
| RTA 话筒幻像供电 | +15VDC |
| RTA 话筒 EIN | <-110dBu,22Hz-22kHz,150Ω |
| 模拟输出 |  |
| 输出数量 | (6组) 线路输出 |
| 类别 | 电子平衡/RF 滤波，XLR 公 |
| 阻抗 | 120Ω |
| 最大输出电平 | +22dBu |
| A/D 特性 |  |
| 类别 | dbx Type IV? 转换 |
| 动态范围 | >114dB A 计权，112dB 无计权 |
| Type IV? 动态范围 | >119dB A 计权，22kHz BW >117dB 无计权，22kHz BW |
| 取样频率 | 48kHz |
| D/A 特性 |  |
| 动态范围 | 112dB A 计权，110dB 无计权 |
| 系统特性 |  |
| 动态范围 | >110dB 无计权，>107dB A 计权 |
| THD+噪声 | 0.002%,+4dBu,1kHz,0dB 输入增益 |
| 频响 | 20Hz-20kHz,±0.5dB |
| 通道串音 | <-110dB,一般 120dB |
| 输入至输出串音 | <-100dB |