中兴 ZXV10 T700 8MX

| 基本信息 |  |
| --- | --- |
| 产品名称：ZXV10 T700 8MX | 所属品牌：中兴 |
| 所属大类：中兴 视频会议 | 所属专题：中兴T700高清终端 |
| 产品规格：含高清摄像头，8M最大速率，可支持到1080P |  |

- 产品概述

ZXV10 T700是中兴通讯推出的一体化高清视频会议终端，安装部署简单，支持1080p高清视频和宽频语音，具有优异的视音频质量和稳定可靠等特点，可更好地满足中小型会议及家庭用户的需求。

ZXV10 T700－造型美观、安装方便、紧凑耐用、操作简单，为您提供便利的高清品质通信！

- 产品特点

高清品质，细腻流畅

可实现高达1080p 30fps和720p 60fps的解析度，色彩细腻流畅，音色清晰悦耳，轻松分享丰富多彩的沟通。

免维护设计，接线简便

T700具有安装简便，接线方便的特点，简单直观的接线方式使安装像连接家用电器一样简单，降低了使用的技术门槛，具备更低的维护成本。

高集成设计，快速部署

T700精巧的紧凑化设计，可以实现多种上架方式，可选择挂侧面墙的托架、可快速固定在液晶电视上方的托架、可挂房间顶部的托架，选择合适的背板支架适应各种房间结构，让您实现快速部署。

IP网络自适应管理，差异化服务

兼容IPv4及IPv6，支持3G无线接入；具有视音频丢包补偿、FEC、QoS网络适应算法，在网络丢包达到10%时依然保证音视频的流畅。采用MTU自适应、自动升降速、NAT/FW穿越等技术，可进行QoS的TOS及DiffServ设置，按照内容类别（视频流、文件流）进行优先传输，充分适应网络资源，给您最稳定的保障。

- 产品规格

ZXV10 T700系列视频会议终端产品规格

| 类 别 | 项 目 | 产 品 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 遵循标准 | 多媒体框架协议 | ITU-T H.323；IETF SIP |
|  | 视频编解码协议 | H.263、H.264 |
|  | 音频编解码协议 | G.711、G.722、G.728、G.722.1、G.722.1Annex C、ZTE_BA G-722.1 Annex C* |
|  | 双流标准 | ITU-T H.239 |
|  | 其他通信协议 | H.224、H.225、H.241、H.243、H.245、H.281、H.283 |
|  | 网络传输协议 | TCP/IP. DHCP. SNMP. Telnet. HTTP. PPPoE |
|  | 远端摄像机控制 | H.281、H.224 |
|  | 呼叫带宽 | 64kbps~ 8Mbps |
|  | 活动图像分辩率 | 1080p 25/30 fps. 720p 50/60fps. 720p 30fps. 4CIF 25fps. CIF 25fps |
|  | 数据内容分辩率 | 640×480 (VGA)、800 x 600 (SVGA)、1024× 768 (XGA)、1280 x1024( SXGA)、1280x800 ( WXGA)、1366x768 (WXGA)、1440x900 ( WXGA+)、720p |
|  | 媒体加密协议 | AES |
|  | 加密标准 | H.235 |
| 功能特性 | 音频特性 | AGC/AEC/ANS 图形化显示输入输出音量音乐播放 |
|  | 视频流特性 | 主视频H.2641080p@30fps+ 鞲视频1280x768 60Hz (WXGA) 双路720p 支持PIP、POP等显示模式 视频输出宽高比设置 PC输入自动协商 |
|  | 网络适应性 | 自动升降速 QoS的TOS、DiffServ设置和丢包补偿 FEC算法，视音频丢包补偿 |
|  | 安全性 | 终端密码注册 会议接入密码 AES 128位加密(H.235) lP地址和号码绑定 H.323 ID和号码绑定 终端权限设置 Telnet/FTP访问安全机制 |
|  | 特色功能 | IPv6、IPv4 3G无线接入 USB会议存储 终端WEB控制视频监控和预览 特服号呼人和断线自动重呼 |
|  | 其它功能 | 字幕，T140短消息和横幅 音乐铃声 开机自动呼叫 拨号时发声报号 通讯录自动下载、与服务器同步更新功能 遥控器带液晶显示屏，可检测电池电量 遥控器具备电视机学习功能支持 |
|  | 诊断维护功能 | 多级环回测试功能 lP远程升级和USB升级 PING功能、lP地址冲突检测 系统日志、上电自检、模块检测、故障诊断 网络状态监视和模块信息、丢包自动报警 多级用户管理、界面锁定 出厂设置恢复 |
| 电气特性 | 工作电压 | 100VAC—240VAC, 50H2-60Hz |
|  | 功耗 | 最大功耗：小于50w |
| 环境要求 | 工作状态 |  |
|  | 温度 | O℃ -40℃ |
|  | 相对湿度 | 10%~90% |
|  | 周围噪音 | 小于46dBASPL |
|  | 最小照度 | 71ux |
|  | 推荐照度 | 大于 3001ux |
|  | 非工作状态 |  |
|  | 温度 | -40℃至70℃ |
|  | 湿度 | 10%-90% |
| 物理特性 | 尺寸 | 包装尺寸：235mm×580mm×235mm（高x宽x深） 终端尺寸：225mm×422mm×60.5mm（高×宽×深） |
|  | 重量 | 3kg |
| 电源接口 | 12V/5A |  |
| 红外遥控 接口 | 红外遥控接收 | NEC码制标准 |
| 推荐摄像机参数 | 主摄像机 | 内置 |
|  | 图像传感器 | 500万像素1/2.5英寸CMOS |
|  | 分辩率 | 1920*1080(1080P),1280*720(720P) |
|  | 镜头 | 10倍光学，f= 4.5-45.Omm;最大光圈F1.8~F2.2 自动聚焦 |
|  | 白平衡 | 自动，日光，阴天，阴暗，荧光 |
|  | 水平画度 | -100度+100度 |
|  | 最低照度 | 15Lux(501RE,F1.8) |
|  | 信噪比 | 50dB |